ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ – ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №329

Невского административного района г. Санкт – Петербурга

Адрес: …………………………………………………………….

Телефон/факс………………….., e-mail: vladi-dronov@mail.ru.

ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕМА ПРОЕКТА

Оценка области падения снега с крыш при оттепели.

Руководитель проекта

Учитель физики К.ф.-м.н. Дронов В.М.

Работу выполнил ученик

Золотарев Я.М.,

9-а класс

г. Санкт – Петербург

2017 г.

Содержание

Введение	3

Постановка работы	3

Эксперимент	4

Результаты и обсуждение.	5

Выводы.	7

Список литературы:	7

Введение

Актуальность: Зимой на крышах после снегопада остается достаточно много снега, который при падении может представлять опасность для прохожих. Люди получают серьёзные травмы, бывает даже не совместимые с жизнью, поэтому, исследования в этой области, которые помогут защитить людей от затаившейся угрозы, актуальны.

Цель и задачи: провести оценку опасного расстояния от стен домов при падении снега с крыш.

Для этого нужно решить следующие задачи.

Провести теоретические исследования для оценки падения тел с наклонных крыш.

Провести экспериментальные измерения расстояния от стены при падении снега с крыши.

Определить возможность теоретического прогноза такого расстояния.

Постановка работы

Работа включает в себя теоретическую и практическую часть, включающую эксперимент и расчёты.

Приборы и принадлежности:

В работе исследовалось расстояние падения блоков снега от стены дома. Все блоки снега были примерно одной массы и одного размера. Поверхностью скольжения служил металлический лист с крыши дома. Измерение расстояния от стены проводилось рулеткой с пределом измерения 5 м и ценой деления 1мм. Высоту измеряли с помощью нитки, грузика и рулетки. Схема падения снега с крыши приведена на рисунке 1.

Теоретическая часть.

Движение снега на наклонной плоской крыше начинается с нулевой начальной скорости, как только проекция силы тяжести превысит силу трения покоя. При этом из 2 закона Ньютона ускорение на наклонной крыше будет

(1)

Если расстояние до края крыши L, то скорость к моменту отрыва тела от края, из законов равноускоренного движения будет

(2)

При падении с крыши сопротивление воздуха учитывать не будем, тогда, eравнения, описывающие координату падающего тела будут

(3)

(4)

где t –время падения с крыши.

Рис.1. Схема падения снега с крыши.

Если высоту падения обозначить h, а то решая квадратное уравнение (4) по времени получим, что время падения

(5)

Тогда падающее тело должно оказаться на расстоянии от стены, которое описывается формулой

(6)

Эксперимент

Для проверки теоретических выкладок было выбрано здание школы и её крыша. Из формулы (6) видно, что необходимо определить ряд параметров: 1. Углы наклона крыши (крыш), 2. коэффициент трения тающего снега о крышу, 3. высоту падения. Также определить размер плоской части крыши, чтобы найти скорость снега, когда он срывается с края крыши. В эксперименте использовали снег, который уплотняли руками и получали бесформенные блоки снега примерно одинакового размера. Масса и размер не измерялись.

Угол наклона крыши определили по длине балок стропил на чердаке и из прямоугольного треугольника со сторонами 2,4 м и 1,15 м определили, что угол наклона примерно α=25°.

Определение коэффициента трения.

Для определения коэффициента трения использовали лист железа, которым была покрыта крыша здания школы. Измерения проводили в здании школы. Для измерения брали снег, сжимали его ладонями, получая плотный блок снега. Предполагалось класть блок снега на наклонную плоскость листа, а затем увеличивать угол наклона. Из механики Ньютона, тангенс угла наклона плоскости с которой начинает движение тело и будет коэффициентом трения скольжения μ=tg(α).

Высота с которой падали блоки снега определялась ниткой с грузом и рулеткой. h=12,5 м, длина листа имитирующая крышу была L=1м.

Для определения дальности полёта блоков снега от стены на последнем этаже (4), устанавливали снег на металлический лист, под углом 25° и сталкивали по поверхности блоки снега. Внизу замеряли длину, на которую блок снега улетал от стены. Рис. 1

Рис.2

Работа выполнялась, как на улице, так и в здании.

- Результаты и обсуждение.

Мы удостоверились, что от массы, и угла наклона металлического листа коэффициент трения () не зависит, а должно зависеть, в основном, от температуры окружающей среды и температуры поверхности скольжения (металлического листа). При этом исследование параметров скольжения снега оказалось задачей более сложной, чем предполагалось ранее.

Тогда оценили время начала движения блока снега по листу в зависимости от угла наклона. Определяли время, в течение которого свежий блок снега начнет движение по наклонной поверхности. Оказалось, что скорость движения определяется, в основном, температурой листа и количеством воды в тающем снежном блоке. В таблице.1. приведены диапазоны времени таких измерений. Температура в помещении, в котором выполнялись измерения была 22°С. Получилось, что тающий снег охлаждал поверхность стального листа и время для следующих измерений увеличивалось.

Таблица 1. Зависимость времени начала движения блока снега по листу железа от угла наклона. Температура 22°С.

| Угол наклона листа железа | 20° | 25° | 30° |
| --- | --- | --- | --- |
| Время начала движения снежного блока, с | 90-113 | 120-153 | 21-86 |

Для сильно тающего блока было измерено время соскальзывания с расстояния L=1 м. Когда снег скользил, то среднее время оказалось равным 2 с. Тогда скорость соскальзывания была v=1м/с. Зная скорость оценили коэффициент трения скольжения из формулы (1) и расстояние до стены. В таблице 2. Приведены измерения расстояния до стены при падении блоков снега с высоты h=12,5 м. Из таблицы видно, что разброс может быть очень большим, однако среднее значение расстояния до стены близко к расчётному. В результате, после 5-ти падений снежных блоков расстояние получилось случайным (Таблица 2) и ни разу не повторилось, а это значит, что предугадать на какое расстояние улетит снег очень сложно и, для перестраховки, лучше огораживать площадь рядом с домом с запасом.

Таблица 2. Экспериментальные значения расстояний падения снежного блока от стены и расчётное для коэффициента трения (μ=0,41, L=1м).

| № | X, см (эксп) | Храсч , см (μ=0,41, L=1м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 190 | 145 |
| 2 | 96 |  |
| 3 | 60 |  |
| 4 | 90 |  |
| 5 | 266 |  |
| среднее | 140 |  |

Таблица 3. Рассчитанные значения расстояний падения снежного блока от стены для разных параметров: коэффициентов трения, угла наклона крыши, высоты здания, расстояния блока снега до края крыши.

| Угол наклона крыши | X, см (μ=0,1, L=1м), h=12,5 м | Храсч (μ=0, 1, L=2м), h=12,5 м | Храсч (μ=0,2, L=1 м), h=12,5 м | Храсч (μ=0,2, L=2 м), h=12,5 м | Храсч (μ=0,2, L=1м), h=20 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20° | 316 | 438 | 2,52 | 350 | 320 |
| 25° | 370 | 526 | 316 | 447 | 399 |
| 23° | 360 | 490 | 323 | 442 | 415 |
| 35° | 363 | 490 | 335 | 454 | 432 |

Выводы.

- Расстояние падения снега предугадать очень сложно, так как не известно на каком расстоянии от края крыши снег начинает движение, с каким ускорением движется блок снега так как не известен коэффициент трения. Для более точного прогноза необходимо провести дополнительные исследования с учетом большего количества параметров.

- Коэффициент трения сильно зависит от температуры крыши и воздуха. Снег начинал съезжать, когда температура металлического листа была плюсовой и через некоторое время (пока образуется водяная прослойка между металлическим листом и блоком снега).

- Удалось оценить примерное расстояние от стены при падении снега с крыши.

- Температура крыши зависит от качества теплоизоляции крыши и от погоды. В солнечный день температура возможно будет выше, и опасность падения снега с крыш.

Список литературы:

- 1. Пёрышкин А.В. «Физика 9 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014 г