«Настанова щодо визначення прямих витрат

у вартості будівництва»

1 РОЗРОБЛЕНО:

2 ПРИЙНЯТО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ:

Розділ 4

Пункт 4.3.1.

Викласти в новій редакції перший абзац:

«4.3.1 Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин та механізмів в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах. Поточні ціни приймаються згідно даних наведених у локальних кошторисах, нормативний час роботи – згідно відомостей ресурсів до локальних кошторисів».

Пункт 4.4.1.

Викласти в новій редакції:

«4.4.1 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Поточні ціни визначаються згідно даних наведених у локальних кошторисах, нормативна потреба в них – згідно відомостей ресурсів до локальних кошторисів».

Долучити підрозділ 4.5

«4.5 Аналіз поточних цін на ринку матеріально-технічних ресурсів для будівництва.

4.5.1 Аналіз поточних цін на ринку матеріально-технічних ресурсів для будівництва здійснюється для визначення діапазону цін та середньої ціни ресурсу.

4.5.2 Вихідними даними що встановлюються замовником для аналізу поточних цін на ринку матеріально-технічних ресурсів для будівництва є:

- перелік будівельних матеріально-технічних ресурсів, для яких буде здійснюватись аналіз поточних цін;

- перелік підприємств, установ, організацій, інформація яких про поточні ціни на будівельні матеріально-технічні ресурси будуть включені до аналізу поточних цін на ринку;

- методика збору поточних цін і порядок визначення діапазону цін та середньої ціни.

4.5.3 Для визначення діапазону цін та розрахунку середньої ціни матеріально-технічного ресурсу використовується вибірка цін зіставних за характеристиками та умовами постачання ресурсів.

Вибірка формується на основі доступної інформації про ціни, опублікованої в засобах масової інформації підприємствами – виробниками (постачальниками), а також інформації наданої суб'єктами господарювання на основі договорів чи відповідно до законодавства України в сферах державних закупівель та статистики .

Підрозділ 5.5

Викласти в новій редакції:

«5.5 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника на підставі проведеного згідно п. 4.5 аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні за обґрунтованою ціною, що знаходиться в межах ринкового діапазону цін але не перевищує середню ціну».

Пункт 6.1.1

Підпункт 6.1.1.3.

Викласти в новій редакції:

«6.1.1.3 По об’єктах будівництва, спорудження яких здійснюється із залученням державних коштів, вартість людино-години відповідного розряду робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається підрядником на підставі Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів».

Підпункт 6.1.1.4.

Викласти в новій редакції:

«6.1.1.4 Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається на підставі Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів».

Підрозділ 6.3

Пункт 6.3.1.

Викласти в новій редакції:

«6.3.1 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обгрунтованими цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні».

Підпункт 6.3.1.3 вилучити останній абзац

Пункт 6.3.2 вилучити